Differential Amplifier Design Calculations

For Roll Number 24L-6127

Digits = 2, 4, 6, 1, 2, 7

Largest digit = 7 ⇒ Rb = 7 kΩ

Smallest digit = 1 ⇒ Ra = 1 kΩ

Given Equation:

Vo = (Rb / Ra)(V2 − V1)

Substituting Values:

Vo = (7kΩ / 1kΩ)(V2 − V1)

Vo = 7(V2 − V1)

1. Circuit Type

The required equation is the standard output equation of a Differential Amplifier.

Vo = (R2 / R1)(V2 − V1)

Comparing:

Vo = (Rb / Ra)(V2 − V1)

Therefore:

R1 = R3 = 1kΩ

R2 = R4 = 7kΩ

2. Resistor Selection

R1 = 1 kΩ

R2 = 7 kΩ

R3 = 1 kΩ

R4 = 7 kΩ

Gain:

Av = R2 / R1

Av = 7k / 1k

Av = 7

3. Power Supply

VCC = +15V

VEE = −15V

Total Supply Range = 30V

4. Input Voltage Selection

|Vo| < 15V

Since:

Vo = 7(V2 − V1)

Then:

7|V2 − V1| < 15

|V2 − V1| < 2.14V

Choose inputs such that difference is less than 2.14V.

5. Verification Calculations

Case 1:

V2 = 2V, V1 = 1V

Vo = 7(2 − 1) = 7V

Case 2:

V2 = 3V, V1 = 2V

Vo = 7(3 − 2) = 7V

Case 3:

V2 = 1.5V, V1 = 0.5V

Vo = 7(1.5 − 0.5) = 7V

Case 4:

V2 = 1V, V1 = 2V

Vo = 7(1 − 2) = −7V

Saturation Check:

V2 = 4V, V1 = 1V

Vo = 7(4 − 1) = 21V

Since 21V > 15V, the op-amp saturates.

Final Circuit Parameters:

R1 = 1 kΩ

R2 = 7 kΩ

R3 = 1 kΩ

R4 = 7 kΩ

VCC = +15V

VEE = −15V

Gain = 7

Output Equation:

Vo = 7(V2 − V1)

Conclusion:

A differential amplifier using an op-amp was designed for roll number 24L-6127.

Using Ra = 1 kΩ and Rb = 7 kΩ:

Vo = 7(V2 − V1)

The design operates correctly when:

|V2 − V1| < 2.14V